Приложение №1 к договору №29/2020 от 21.08.2020 г.

Техническое задание

1.     Монтаж турникетов (крепление к полу).

-       Разметка и бурение отверстий диаметром 12 мм в полу глубиной 120-150мм на месте установки турникета. Четыре отверстия на каждый турникет.

-       Установка турникета на место.

-       Крепление турникета при помощи анкерных болтов 12х100.

2.     Монтаж контроллера СКУД (на стену).

-       Разметка и бурение двух отверстий диаметром 6 мм в стене глубиной ~50 мм на месте крепления контроллера СКУД.

-       Крепление контроллера СКУД при помощи саморезов 4,2х41 и дюбелей пластиковых 6х42.

3.     Монтаж источника питания 12В

-       Разметка и бурение двух отверстий диаметром 6 мм в стене глубиной ~50 мм на месте крепления источника питания 12В.

-       Крепление источника питания 12В при помощи саморезов 4,2х41 и дюбелей пластиковых 6х42.

4.     Монтаж считывателей на турникеты.

-       Сверление отверстий диаметром 4 мм в корпусе турникета в местах установки считывателей. Четыре отверстия на каждый считыватель. Два считывателя на турникет.

-       Монтаж считывателей при помощи винтов с потайной головкой 3х16 и гаек М3 с использованием шайб плоских М3.

5.     Прокладка информационных кабелей и кабелей питания к контроллеру и турникетам.

-       Разметка и резка кабельного канала 40x16x2000 м в соответствии с траекторией прокладки.

-       Разметка и бурение отверстий диаметром 6 мм в стене глубиной ~50 мм на месте монтажа кабельного канала 40x16x2000 мм для прокладки кабелей.

-       Крепление кабельного канала 40x16x2000 мм при помощи саморезов 4,2х41 и дюбелей пластиковых 6х42.

-       Разметка и бурение отверстий диаметром 10 мм в полу и потолке глубиной 120-150мм на месте установки фальш-колонн для прокладки кабелей с навесного потолка к турникету. Количество отверстий варьируется в зависимости от способа крепления.

-       Установка и крепление фальш -колонн для прокладки кабелей с навесного потолка к турникету, при помощи дюбелей рамных металлических 10х112.

-       Прокладка кабелей питания от источника питания 12В к турникетам. Кабель ШВВП 2x1,5.

-       Прокладка информационных кабелей от контроллера СКУД к турникетам. Кабель UTP 5 категории.

-       Прокладка информационных кабелей от контроллера СКУД к считывателям. Кабель UTP 5 категории.

6.     Подключение считывателей.

-       Крепление соответствующих жил информационного кабеля к клеммным зажимам контроллера СКУД предусмотренным для подключения считывателей.

-       Крепление соответствующих жил информационного кабеля к клеммным зажимам считывателей.

7.     Подключение пультов управления.

-       Установка пультов управления на стол охраны.

-       Прокладка кабеля пульта к контроллеру СКУД.

-       Крепление соответствующих жил кабеля пульта к клемным зажимам контроллера СКУД предусмотренным для подключения пультов.

8.     Установка планок анти-паника.

-       Установка планок анти-паника на диск турникета.

-       Крепление планок анти-паника при помощи болтов входящих в комплект поставки турникета.

9.     Установка ограждений.

-       Разметка и бурение отверстий диаметром 10 мм в полу глубиной 120-150мм на месте установки жестких ограждений. Четыре отверстия на каждую из двух опор жесткого ограждения.

-       Установка и крепление жестких ограждений при помощи дюбелей рамных металлических 10х112.

-       Сверление отверстий диаметром 3 мм в корпусе турникета в местах установки барабанов с лентой для организации ленточных ограждений.

-       Монтаж барабанов с лентой для организации ленточных ограждений при помощи саморезов 4,2х13.

-       Сверление отверстий диаметром 3 мм в местах установки креплений ленты для организации ленточных ограждений.

-       Монтаж креплений ленты при помощи саморезов 4,2х13.

10.  Подключение контроллера СКУД к серверу.

-       Прокладка информационного кабеля от контроллера СКУД к серверу. Кабель UTP 5 категории.

-       Обжим информационного кабеля от контроллера СКУД к серверу коннекторами RJ-45 с обеих сторон по стандарту EIA/TIA-568B.

-       Подключение кабеля в сетевой интерфейс Ethernet контроллера СКУД и сервера.

11.  Установка и настройка программного обеспечения.

Необходимые материалы:

1.     Блок питания (Драйвер для LED ленты 12В 50-60 Вт).

2.     Кабельный канал напольный 70х16х2000 мм.

3.     Кабельный канал 40x16x2000 мм.

4.     Кабель ПВС 2x1,5.

5.     Кабель ШВВП 2x1,5.

6.     Кабель UTP 5 категории.

7.     Вилка электрическая.

8.     Розетка электрическая.

9.     Коннектор RJ-45.

10.  Розетка RJ-45.

11.  Болт анкерный с гайкой 12х100.

12.  Дюбель рамный металлический 10х112.

13.  Саморез 4,2х13.

14.  Саморез 4,2х41.

15.  Дюбель пластиковый 6х42.

16.  Винт с потайной головкой 3х16.

17.  Гайка М3.

18.  Шайба плоская М3.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Улан-Удэ 670031, г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 2, корпус 1 ИНН 0323091975 КПП 032301001 МУ «Комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ» (МАОУ»СОШ № 25» г.Улан-Удэ л/с 101022374)в ГРКЦ НБ Республики Бурятия банка России г.Улан-Удэ р/с 40701810500003000001 БИК 048142001 ОКПО: 42761606 Директор _________________________ Ларченко Е.А. М.П. | ООО «ЭЛЕКТРОС» 670011, РБ, г. Улан-Удэ, мкр.Энергетик, дом 39Б, кв.9 ИНН 0326553000 КПП 032301001 Филиал «АТБ»(ПАО) в г.Улан-Удэ р/с 40702810414010000236 БИК 048142744 к/счет 30101810700000000744 ОКПО: Генеральный директор _________________ Жамсуев Т.Б. М.П. |