Требования к Товару (материалы) для электронного запроса котировок по капитальному ремонту запасных дверей

Участник закупки должен представить в своей заявке сведения на материалы, которые планируется использовать при производстве работ, с обязательным указанием конкретных характеристик, соответствующих параметрам соответствия, установленным ниже.

| № п/п | Наименование | Основные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дверной блокс фрамугой из алюминиевого профиля | Дверной блок должен быть наружный входной. Дверной блок должен бытьдвустворчатый распашной. Дверной блокдолжен соответствовать ГОСТ 23747-2015. По назначению Дверной блок должен относится к группе А.Высота дверного блока не менее 2100 мм.Ширина дверного блока не менее1800 мм. Размеры являются ориентировочными и Подрядчик (исполнитель работ) обязан произвести замеры самостоятельно и согласовывает их с Заказчиком.Дверной блок должен быть из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74 (или эквивалент).Цвет алюминиевого профиля дверного блока должен быть коричневый, RAL8017.Заполнение дверного блока должно быть: стеклопакет, сэндвич-панель.Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ 24866-2014.Стеклопакет должен быть двухкамерный или более.Стеклопакет должен быть прозрачным.Конструктивная ширина стеклопакета должна бытьне менее32 мм.Номинальная толщина стекла должна быть 3-6 мм.Дистанционная рамка в стеклопакете должна быть не менее 8 мм и не более 16 мм. Заполнение стеклопакета должно быть воздухом.Количество воздушных камер в стеклопакете должно бытьне менее 2.Сэндвич-панель должна быть матового белого цвета.Толщина сэндвич-панели должна быть более 30 мм. Сверху и снизу сэндвич-панели должен использоваться жесткий лист ПВХ (с обеих сторон).Толщина жесткого листа ПВХ должна быть 0,4 - 0,6 мм.Внутри сэндвич-панель должна быть из экструдированного вспененного пенополистирола.С наружной и внутренней стороны сэндвич-панели в дверной блок устанавливается металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием, толщина листа не менее 0,7мм. Цвет полимерного покрытия коричневый, RAL8017.На основное полотно дверного блока должен быть установлен дверной доводчик, с усилием срабатывания не менее 140 кг. Цвет доводчикакоричневый, RAL8017. Сверху дверного блока устанавливается фрамуга из алюминиевого профиля. Размеры фрамуги: высота не менее 750 мм, ширина не менее 1800 мм.Цвет алюминиевого профиля фрамуги должен быть коричневый, RAL8017. Заполнение фрамуги должно быть: стеклопакет двухкамерный, толщиной не менее 32 мм. |
| 2 | Дверной блок из алюминиевого профиля | Дверной блок должен быть наружный входной. Дверной блок должен быть одностворчатый распашной. Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 23747-2015. По назначению Дверной блок должен относится к группе А.Высота дверного блока не менее 2100 мм. Ширина дверного блока не менее 1000 мм. Размеры являются ориентировочными и Подрядчик (исполнитель работ) обязан произвести замеры самостоятельно и согласовывает их с Заказчиком.Дверной блок должен быть из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74 (или эквивалент).Цвет алюминиевого профиля дверного блока должен быть коричневый, RAL8017. Заполнение дверного блока должно быть: стеклопакет, сэндвич-панель.Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ 24866-2014. Стеклопакет должен быть двухкамерный или более. Стеклопакет должен быть прозрачным. Конструктивная ширина стеклопакета должна быть не менее 32 мм. Номинальная толщина стекла должна быть 3 - 6 мм. Дистанционная рамка в стеклопакете должна быть не менее 8 мм и не более 16 мм. Заполнение стеклопакета должно быть воздухом. Количество воздушных камер в стеклопакете должно быть не менее 2.Сэндвич-панель должна быть матового белого цвета. Толщина сэндвич-панели должна быть более 30 мм. Сверху и снизу сэндвич-панели должен использоваться жесткий лист ПВХ (с обеих сторон). Толщина жесткого листа ПВХ должна быть 0,4 - 0,6 мм. Внутри сэндвич-панель должна быть из экструдированного вспененного пенополистирола.С наружной и внутренней стороны сэндвич-панели в дверной блок устанавливается металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием, толщина листа не менее 0,7мм. Цвет полимерного покрытия коричневый, RAL8017.На полотно дверного блока должен быть установлен дверной доводчик, с усилием срабатывания не менее 140 кг. Цвет доводчика коричневый, RAL8017. |
| 3 | Штукатурка | Штукатурка должна быть гипсовая универсальная, должна быть предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Расход при нанесении слоя 10 мм: от 8,5 до 9 кг/ м2.Толщина наносимого слоя в диапазоне: стена 5 – 50 мм (локально до 100 мм), потолок 5 – 15 мм.Время высыхания, в зависимости от толщины слоя: до 7 суток. Максимальный размер фракции: до 1,2 мм. |
| 4 | Шпаклевка | Сухая шпаклевочная смесь должна быть белого цвета и должна быть на основе полимерного вяжущего. Шпаклевка должна обладать высокой адгезией, пластичностью и трещиностойкостью. Шпаклевка не должна давать усадки. Расход шпаклевочной смеси на слой 1 мм: до 1,2кг/м2.Толщина наносимого слоя в диапазоне: 0,2 мм - 4 мм.Средний размер частиц фракция: до 50 мкм.Рабочая температура: 10°С - 30°С.Время высыхания, при толщине слоя 1 мм: 3 – 6 часов. |
| 5 | Краска | Краска должна быть водно-дисперсионной интерьерной моющейся.Краска должнапредназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Краска должна удобно наносится, образовывать глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, должна выдерживать влажную уборку. Краска должна быть рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.Расход на 1 слой: 9-11 м2/л по ровной невпитывающей поверхности и 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности.Разбавителем должна быть Вода. Способ нанесения: валиком, кистью и методом распыления. Краска должна иметь базу А/D.Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час.Степень блеска должна бытьглубокоматовая.Краска должна иметь возможность колероваться.Колеровка должна быть компьютерная или ручная.Краска должна являться устойчивой к мокрому истиранию и иметь 3-й класс согласно стандарту DIN EN 13300/ ISO 11998. |
| 6 | Пена монтажная | Однокомпонентная саморасширяющаяся полиуретановая монтажная пена с адаптером для использования с пистолетом.Температура применения от +5°C до +35°C.Рабочая температура баллона пены от +20°C до +30°C.Монтажная пена должна обладать отличной адгезией к строительным и отделочных материалам, в том числе ПВХ.Затвердевшая пена должна являться полутвёрдым эластичным полиуретаном с однородной мелкоячеистой структурой.Затвердевшая пена должнабыть с высокой влаго- и термостойкостью в диапазоне от −60°C до +90°C.Выход пены из баллона не менее 70 литров.Первичное расширение пены не менее 50%.Коэффициент теплопроводности неболее0,032 Вт/мK. |
| 7 | Анкер рамный | Металлический рамный анкер MF (или эквивалент). Предназначен для установки в бетоне, в кладке из кирпича, ячеистом бетоне и природном камне. Состоит из внешней гильзы и винта с распорным конусом. Размеры 10х132 мм, 10х152 мм, 10х182 мм; 10х202 мм. Диаметр бура должен быть 10 мм. |
| 8 | Эмаль | Эмаль ПФ-115 (или эквивалент). Тип окрашиваемых поверхностей должен быть: деревянные, металлические, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности, ДСП и ДВП.Расход краски: 1 кг на 7-11 м2 в один слой.Время высыхания должно быть: "от пыли" - 5-7 часов.Время высыхания для нанесения следующего слоя: через 24 часа.Колеровка должна быть: ручная, колер пастами.Степень блеска должна быть глянцевая |

Инструкция по предоставлению сведений в заявке о конкретных показателях товаров (материалов), используемых участником закупки (далее – Инструкция)

Участник закупки представляет в любой удобной форме достоверную информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией о запросе котировок в электронной форме (далее – документация о закупке) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

В качестве наименования страны происхождения товара допускается указание краткого или полного официального наименования страны мира. Для этих целей участникам рекомендуется использовать Общероссийский классификатор стран мира, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 года № 529-ст.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о запросе котировок в электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели, технические характеристики для каждого вида, типа, сорта, марки, класса, исполнения, размера, фракции товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг, указанного в Сведении о товаре, за исключением случаев, указанных в данной инструкции, когда для каждого вида, типа, сорта, марки, класса, исполнения, размера, фракции товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг следует, указывать диапазонное (неточное) значение.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель), либо точное значение параметра не установлено в нормативно-технической документации на товар и может стать известным только после проведения участником испытаний товара, участником закупки указывается диапазонное (неточное) значение, соответствующее нормативно-технической документации.

Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «материал» и «товар» являются равнозначными.

Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «параметр», «показатель», «характеристика» являются равнозначными.

Все предлагаемые материалы (товар) должны соответствовать нормативно-технической документации.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Символ «<» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Символ «>» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения. Слова «не менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Слова «менее», «ниже» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения, не равный ему. Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Слова «более», «выше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения, не равный ему. Слова «не ниже» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему. Слова «не выше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему. Символ «≤» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Символ «≥» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель, как значение показателя, который не может изменяться.

Символ «/» - означает, что участнику закупки необходимо предоставить одно из значений, указанных через данный символ. В случае если через данный символ указано несколько значений для одного параметра, участнику закупки необходимо предоставить одно из всех значений, указанных через данный символ. Исключением является случай, когда символ «/» является знаком в дробном числе.

В случае если параметры или значения параметра, или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или» - участнику закупки необходимо предоставить один из указанных параметров или одно из значений параметра, или диапазонов значений параметра,указанных через данный символ.

В случае, если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель(-и) из данного диапазона, включая крайние значения.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ.

Символ «многоточие», установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения, за исключением случая, когда этот символ является частью наименования значения параметра.

Символ «\» - означает, что участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя, указанного через данный символ.

Символ «тире», установленный между значениями, означает, что участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, не включающий крайние значения, за исключением случая, когда этот символ является частью наименования значения параметра.

В случае, если значения параметра или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае, если значения параметра или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «/», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «/».

В случае, если наименование параметра сопровождается словом «диапазон», участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений, вне зависимости от применения иных знаков, союзов и символов.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

Параметры «Рабочая температура», «Температура эксплуатации», «Время высыхания», «Температура применения», «Расход», «Фракция» являются параметрами, имеющими диапазонные значения, вне зависимости от применения иных знаков, союзов и символов.

В случае если требование к товару выделено курсивом, участнику следует указать диапазонное (неточное) значение, соответствующее межгосударственному стандарту на данный товар, указанному в документации о закупке.

В случае если значение какого-либо параметра товара или параметр товара не нормируется, не определяется, не применяется, не используется, не регламентируется, отсутствует в соответствующей нормативно-технической документациина товар, в предлагаемом значении такого параметрадопускается предоставлять конкретные значения, либо следует указать «не нормируется» или «отсутствует», или поставить прочерк «-».

Значения десятичных дробных чисел, у которых знак запятая несет только функцию разделения целых и десятичных значений дробных чисел, в сведениях к товарам Заказчиком указаны без пробелов между целой и дробной частью числа.

Участник закупки при указании значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, могут быть взаимосвязаны друг с другом исходя из их физического смысла. Значения параметров должны соответствовать требованиям нормативно - технической документации, указанной в документации об аукционе (при наличии), в том числе требованиям, которые носят справочный характер, при этом совокупность значений параметров должна соответствовать конкретному сорту, типу, классу, марке, виду, исполнению, типоразмеру и т.д.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Используемые в сметных расчетах технического задания ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта (договора), заключаемого по результатам торгов.

При этом сметные расчеты не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в «Сведениях к товарам».

Требования к значениям показателей товаров установлены Заказчиком следующим образом:

1) c учётом требований к характеристикам товаров, установленных нормативными документами, определяющими производство, оборот и применение товаров на территории Российской Федерации (все требования к значениям показателей находятся в пределах (допусках), установленных соответствующими нормативными документами);

2) на основании мониторинга характеристик товаров, представленных на рынке различными производителями, декларирующими соответствие производимых ими товаров требованиям нормативных документов. Проведённый мониторинг технических характеристик товаров, показывает, что большинство производителей предлагает товары, соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств.

В случае, если необходимый для производства работ товар не производится по государственному стандарту либо государственный стандарт на него отсутствует или устарел – показатели принимаются Заказчиком на основании мониторинга рынка, проводимого для товаров, использованных при определении начальной максимальной цены. Данные требования обязательны для выполнения и приняты Заказчиком с целью расширения доступа к участию в аукционе для товаров, не сертифицированных по ГОСТ, но имеющих требуемые Заказчиком характеристики, а также для описания товаров, на которые отсутствуют государственные стандарты.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, государственным Заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но в конкретных случаях отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слов (символов) «не более», «не менее», «или», «должен», «должен быть», «может», «от», «до», «/» (за исключением обозначения дробного числа), то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, указанных в данной инструкции. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в «Сведениях о товаре» и настоящей инструкции.

В случае, если на момент публикации документации о закупке, указанные в документации документы о техническом регулировании утратили силу, то соответствие товаров таким документам не требуется.

При указании значений показателей, участником закупки, в обязательном порядке указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений установленными «Сведениями о товаре» и настоящей инструкции.

Все поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), маркировка и упаковка всех поставляемых товаров должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, его товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, несет участник закупки.