Требования к Товару (материалы) к запросу котировок в электронной форме по капитальному ремонту дверей МАОУ СОШ №25 г.Улан-Удэ

Участник закупки должен представить в своей заявке сведения на материалы, которые планируется использовать при производстве работ, с обязательным указанием конкретных характеристик, соответствующих параметрам соответствия, установленным ниже.

| № п/п | Наименование | Основные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перегородка из алюминиевого профиля | Перегородка должна быть внутренней. Высота перегородки не менее 2600 мм.Ширина перегородки не менее 2700 мм. Перегородка должна быть из алюминиевого профиля СИАЛ система КП45 (или эквивалент).Стойки должны быть КП4545(или эквивалент). Ригели должны быть КП4550 (или эквивалент).Штапикдолжен быть КП4537 (или эквивалент). Уплотнитель под стеклопакет и сэндвич-панель должен быть КПУ-204; ТПУ-004ММ.Ширина (глубина) профиля стойки и ригеля должна быть менее 60 мм.Высота профиля стойки не более 80 мм.Высота профиля ригеля не более 100 мм.Цвет алюминиевого профиля должен быть белый, RAL9016.Заполнение перегородки должно быть: стеклопакет, сэндвич-панель. Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ 24866-2014.Стеклопакет должен быть двухкамерный или однокамерный.Стеклопакет должен быть прозрачным.Конструктивная ширина стеклопакета должна бытьне менее22 мм.Номинальная толщина стекла должна быть 3-6 мм.Дистанционная рамка в стеклопакете должна быть не менее 5 мм и не более 16 мм. Заполнение стеклопакета должно быть воздухом.Количество воздушных камер в стеклопакете должно быть 1; 2.Стеклопакет должен бытьСПД 4М1-6-4М1-6-4М1; СПД 4М1-5-4М1-5-4М1; СПО 4М1-14-4М1; СПО 4М1-16-4М1.Сэндвич-панель должна быть матового белого цвета.Толщина сэндвич-панели должна быть более 22 мм. Сверху и снизу сэндвич-панели должен использоваться жесткий лист ПВХ (с обеих сторон).Толщина жесткого листа ПВХ должна быть 0,4 - 0,6 мм.Внутри сэндвич-панель должна быть из экструдированноговспененного пенополистирола. |
| 2 | Дверной блок из алюминиевого профиля | Дверной блок должен быть внутренний. Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 23747-2015.Высота дверного блока не более 2150 мм. Ширина дверного блока не более1500 мм. Дверной блок должен быть двустворчатый.Ширина активного дверного полотна от короба до середины штульпа более 1035 мм. Дверной блок должен быть из алюминиевого профиля СИАЛ система КП45 (или эквивалент).Рама (короб) должны быть КП4560 (или эквивалент).Створка должна быть КП4533 (или эквивалент).Ригели должны быть КП4550 (или эквивалент).Штапик должен быть КП4537 (или эквивалент). Уплотнитель под сэндвич-панель должен быть КПУ-204; ТПУ-004ММ.Высота профиля ригеля менее от 80 до 100 мм.Высота профиля рамы (короба) от 60 до 80 мм.Высота профиля створки от 80 до 100 мм.Ширина (глубина) профиля рамы, ригеля, створки должна быть от 40 до 60 мм.Порог должен быть из алюминиевого профиля, не окрашен. Высота порога не более 14 мм.Цвет алюминиевого профиля должен быть белый, RAL9016.Заполнение дверного блока должно быть: сэндвич-панель.Сэндвич-панель должна быть матового белого цвета.Толщина сэндвич-панели должна быть более 22 мм. Сверху и снизу сэндвич-панели должен использоваться жесткий лист ПВХ (с обеих сторон).Толщина жесткого листа ПВХ должна быть более 0,4 мм.Внутри сэндвич-панель должна быть из экструдированного вспененного пенополистирола.Дверной блок должен быть ДАВ Г Дв П Р 2100х1450.Замок должен быть ригельный с нажимной ручкой, цвет ручки белый. Цилиндр замка не более 65 мм «ключ-ключ». Количество ключей более 3 шт.Фиксатор пассивной створки не менее 2 штук.В нижней части активного дверного полотна, в сэндвич-панели, должна быть установлена двусторонняя дверная универсальная вентиляционная (переточная) решётка, материал Пластик.Размер решётки:высота до 100 мм, ширина до 500мм.Цвет решётки Белый. |
| 3 | Внутренние откосы из ПВХ | Откосы из ПВХ профиля, панели многокамерные с ребрами жесткости. Ширина панели менее 600 мм.Толщина панели не более 12 мм. П-образный стартовый профиль из ПВХ. Наличник из ПВХпрофиля, ширина от 60до80 мм. Цвет белый матовый. |
| 4 | Штукатурка | Штукатурка должна быть гипсовая универсальная, должна быть предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Расход при нанесении слоя 10 мм: от 8,5 до 9 кг/ м2.Толщина наносимого слоя в диапазоне: стена 5 – 50 мм (локально до 100 мм), потолок 5 – 15 мм.Время высыхания, в зависимости от толщины слоя: до 7 суток.Максимальный размер фракции: до 1,2 мм. |
| 5 | Шпаклевка | Сухая шпаклевочная смесь должна быть белого цвета и должна быть на основе полимерного вяжущего. Шпаклевка должна обладать высокой адгезией, пластичностью и трещиностойкостью. Шпаклевка не должна давать усадки. Расход шпаклевочной смеси на слой 1 мм: до 1,2кг/м2.Толщина наносимого слоя в диапазоне: 0,2 мм - 4 мм.Средний размер частиц фракция: до 50 мкм.Рабочая температура: 10°С - 30°С.Время высыхания, при толщине слоя 1 мм: 3 – 6 часов. |
| 6 | Краска | Краска должна быть водно-дисперсионной интерьерной моющейся.Краска должнапредназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Краска должна удобно наносится, образовыватьглубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, должна выдерживать влажную уборку. Краска должна быть рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. Расход на 1 слой: 9-11 м2/л по ровной невпитывающей поверхности и 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности.Разбавителем должна быть Вода. Способ нанесения: валиком, кистью и методом распыления. Краска должна иметь базу А/D. Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час.Степень блеска должна бытьглубокоматовая.Краска должна иметь возможность колероваться.Колеровка должна быть компьютерная или ручная.Краска должна являться устойчивой к мокрому истиранию и иметь 3-й класс согласно стандарту DIN EN 13300/ ISO 11998. |
| 7 | Герметик силиконовый | Герметик силиконовый для наружных швов.Объем должен быть 310 мл.Цвет прозрачный.Основа силиконовый полимер.Система отверждения нейтральная.Провисание должно быть 0 мм.Температура применения от +5°C до +40°C. Термостойкость, температура эксплуатации в диапазоне от -60°C до +180°C. |
| 8 | Пена монтажная | Однокомпонентная саморасширяющаяся полиуретановая монтажная пена с адаптером для использования с пистолетом.Температура применения от +5°C до +35°C.Рабочая температура баллона пены от +20°C до +30°C.Монтажная пена должна обладать отличной адгезией к строительным и отделочных материалам, в том числе ПВХ. Затвердевшая пена должна являться полутвёрдым эластичным полиуретаном с однородной мелкоячеистой структурой.Затвердевшая пена должнабыть с высокой влаго- и термостойкостью в диапазоне от −60°C до +90°C.Выход пены из баллона не менее 70 литров.Первичное расширение пены не менее 50%.Коэффициент теплопроводности неболее0,032 Вт/мK. |
| 9 | Анкер рамный | Металлический рамный анкер MF (или эквивалент). Предназначен для установки в бетоне, в кладке из кирпича, ячеистом бетоне и природном камне. Состоит из внешней гильзы и винта с распорным конусом. Размеры 10х132 мм, 10х152 мм, 10х182 мм; 10х202 мм. Диаметр бура должен быть 10 мм. |
| 10 | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа. Дюбель-гвоздь SM-L/SMX-L (или эквивалент).Гвоздь (шуруп) должен быть стальным, оцинкованным, желтого цвета. Дюбель должен быть распорным, из нейлона; полипропилена. Диаметр дюбеля должен быть от 6 мм до 8 мм. Длина дюбеля должна быть 40 мм; 60 мм, 80 мм. Гвоздь должен быть с усиленным подголовником и изготовлен из конструкционной стали. |
| 11 | Саморез с пресс-шайбой | Саморез с пресс-шайбой, усиленный Bullit (или эквивалент).Саморезы должны бытьизготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали с покрытием белый цинк. Диаметр самореза должен быть более 4 мм. Длина самореза должна быть 19 мм; 25 мм, 32 мм. Саморезы должны быть с острым наконечником без сверла. |
| 12 | Шуруп | Шуруп должен соответствовать ГОСТ 1144-80. Шуруп должен быть стальным оцинкованным (покрытие белый цинк). Шуруп должен быть с острым наконечником и шлицем Ph. Шуруп должен быть предназначендля крепления к металлическим и деревянным конструкциям. Диаметр шурупа должен быть 4,8 мм или 5,5 мм. Длина шурупа должна быть 38 мм; 45 мм, 50 мм; 51 мм. |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Улан-Удэ Директор _____________ Ларченко Е.А. М.П. | ООО «СПК» «ПИРАМИДА» Генеральный директор ____________ Шишкин В.В. М.П. |